# PRÁCTICA 3

# EMULACIÓN AFDX

# Inicialización de la práctica

- Descarga de los ficheros L03-E01.tgz y L03-E02.tgz. (NOTA: por defecto los ficheros se bajan al directorio Descargas de la carpeta personal del usuario avionica)

- Abre un terminal y ejecuta los siguientes comandos:

cd Descargas lincus clear lincus install L03-E01.tgz lincus install L03-E02.tgz

Puedes comprobar que los escenarios están instalados ejecutando:

lincus list

Y comprobando que la salida contiene:

+---------+---------+-------------------------------------+ ¦ ID ¦ RUNNING ¦ TITLE ¦ +---------+---------+-------------------------------------+ ¦ L03-E01 ¦ ¦ Redundancia en Redes IP ¦ +---------+---------+-------------------------------------+ ¦ L03-E02 ¦ ¦ Emulación AFDX ¦ +---------+---------+-------------------------------------+

- Descarga también los ficheros ipv4_multicast_to_mac.py, y gen_tc_egress.sh que utilizaremos en el segundo escenario.

- Por defecto se habrá descargado gen_tc_egress.sh en el directorio Descargas. Abre un terminal y ejecuta:

chmod u+x gen_tc_egress.sh

# Bonding

El mecanismo Network Interface Bonding (Unión de Interfaces de Red) vincula dos o más interfaces de red de cara a proporcionar, entre otros usos, una transmisión redundante de los datos.

Nos aprovecharemos de este mecanismo para comprender la transmisión duplicada que hace AFDX de sus mensajes en las  redes A y B (también llamadas azul y roja).

Abre un terminal y arranca el escenario de esta sección:

lincus start L03-E01

La Figura 1 representa la topología del escenario.

H01

H02

eth0

eth0

eth1

eth2

br01

br02

H01 y H02 tienen cada uno de ellos dos interfaces de red, eth0 conectada a la red física A (br01) y eth1 a la red física B (br02).

Vamos a crear en ambos contenedores una interfaz de bonding. Cuando enviemos paquetes por esta interfaz, se replicarán enviándose por las dos redes físicas y se recibirán duplicados en el otro extremo.

Tras esta configuración, el escenario quedará como se representa en la Figura 2.

H01

H02

eth0

eth0

eth1

eth2

br01

br02

bond0

bond0

Abre dos terminales, en uno te acoplas al contenedor H01 y en el otro al contenedor H02.

Para crear una interfaz de bonding, se ejecuta el siguiente comando:

ip link add NAME type bond mode broadcast

Mediante este comando creamos una nueva interfaz virtual de red de nombre NAME, de tipo bonding (type bond) y que trabaja en modo broadcast (mode broadcast), es decir, que un paquete que se envíe por esa interfaz se replicará en todas las interfaces que tenga asociadas la interfaz de bonding.

Ejercicio 1. Crea tanto en H01 como en H02 la interfaz de bonding, poniendo como nombre (NAME) bond0.

Ejercicio 2. Completa la siguiente tabla (los flags se muestran tras el nombre de la interfaz entre los signos < y > en la salida del comando ip link show):

| Contenedor | Interfaz | Dirección MAC | Flags |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 | eth0 |  |  |
|  | eth1 |  |  |
|  | bond0 |  |  |
| H02 | eth0 |  |  |
|  | eth1 |  |  |
|  | bond0 |  |  |

Observa que la interfaz bond0, en ambos contenedores, no tiene el flag UP. Esto significa que la interfaz no está activa y no se puede enviar ni recibir por ella. Cuando se crea una interfaz no se activa, sino que hay que hacerlo explícitamente con el siguiente comando:

ip link set dev IFNAME up

Donde IFNAME es el nombre de la interfaz a activar. Equivalentemente, se puede desactivar una interfaz con el comando:

ip link set dev IFNAME down

Ejercicio 3. Activa las interfaces de bonding en ambos contenedores y comprueba que tienen el flag UP. También verás que aparece el flag NO-CARRIER. El flag NO-CARRIER indica que la interfaz de red no tiene señal de portadora (carrier), lo que normalmente significa que no hay conexión física o enlace entre la interfaz y el dispositivo al que está conectada (como un switch o router).

Ahora vamos a unir las dos interfaces de red eth0 y eth1 de cada uno de los contenedores a la interfaz de bonding. Para hacerlo, primero es necesario desactivar las interfaces eth0 y eth1 y posteriormente declararlas como esclavas de la interfaz de bonding.

Para esclavizar una interfaz a otra se utiliza el comando:

ip link set dev IFSLAVE master IFMASTER

donde IFSLAVE es la interfaz maestra y IFSLAVE la interfaz esclava. Cuando algo se tenga que enviar por la interfaz maestra, ésta usará a la esclava para hacer la transmisión efectiva, y todo lo que se reciba por la interfaz esclava llegará a la maestra.

Ejercicio 4. En ambos contenedores, desactiva las interfaces eth0 y eth1, y esclavizalas a la interfaz de bonding. Completa la tabla siguiente:

| Contenedor | Interfaz | Dirección MAC | Flags |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 | eth0 |  |  |
|  | eth1 |  |  |
|  | bond0 |  |  |
| H02 | eth0 |  |  |
|  | eth1 |  |  |
|  | bond0 |  |  |

Observa que en un contenedor, las direcciones MAC de eth0, eth1 y bond0 son iguales. ¿Por qué?

Daos cuenta que cuando se configure una dirección IP en las interfaces de bonding, los paquetes se enviarán a través de ella, y a su vez, ella reenviará esos paquetes por sus esclavas. Del mismo modo, cuando una interfaz esclava recibe un paquete IP lo reenviará a su maestra (la interfaz de bonding) por lo que los paquetes se recibirán duplicados.

Ejercicio 5. Configura en la interfaz de bonding de H01 la ip 192.168.1.1 de la red 192.168.1.0/24; y en la de H02, la ip 192.168.1.2 de la misma red.

Para este escenario, vamos a evitar que al enviar un paquete IP el transmisor envíe antes un ARP Request para averiguar la MAC de la interfaz destino. Para ello hay que crear una entrada estática en la caché ARP. En Linux, esto se hace mediante el siguiente comando:

ip neigh add IP lladdr MAC dev INTERFACE

donde IP es la dirección IP para la cual quieres añadir una entrada ARP; MAC, la dirección MAC que deseas asociar a esa IP; INTERFACE, la interfaz de red en la que debe aplicarse la entrada.

Para ver la caché ARP, recuerda que el comando es:

ip neigh show

Ejercicio 6. En este escenario vamos a hacer que H02 sea el que transmite un paquete y H01 el que lo reciba. Configura la entrada estática de la caché ARP en H02. Muestra la caché ARP y verifica que se ha creado la entrada estática.

Vamos a comprobar que en H01 recibimos duplicados los paquetes que envía H02. Para ello primero tenemos que crear un pequeño servidor que escuche tráfico que le llegue. Utilizaremos la utilidad socat. Abre un terminal y acóplalo  a H01, ejecuta el comando:

socat -v UDP-RECVFROM:9999,fork STDOUT

Este comando va a hacer que H01 espere recibir paquetes UDP (UDP-RECVFROM) en el puerto 9999 (:9999).

Abre un terminal y acóplalo a H02, envía un mensaje ejecutando el comando siguiente:

printf "PRUEBA\n" ¦ nc -u -w 1 192.168.1.1 9999

Este comando enviará el mensaje “PRUEBA” en un paquete UDP (-u) a la ip 192.168.1.1, puerto 9999. Al ejecutarlo, verás que en H01 se recibe duplicado.

En el terminal acoplado a H01, pulsa Ctrl+C para detener la ejecución de socat. En un terminal del host, detén el escenario antes de pasar al siguiente:

lincus stop

# Direccionamiento y entramado AFDX

En este escenario vamos a establecer el direccionamiento de End Systems AFDX y tratar de emular en la medida que sea posible, el envío de tramas por la red AFDX. Habrá que hacer varias “guarradas” en Linux para obtener una trama con la que podamos ver el direccionamiento a nivel 2 y nivel 3 de AFDX y su procesado en el Netfilter, que es el módulo de Linux encargado del procesado de paquetes IP. Se verán las problemáticas, pero se facilitará la configuración de las “guarradas” para no entrar en detalles que para lo que queremos ver, carecen de interés.

Para arrancar el escenario, abre un terminal y ejecuta:

lincus start L03-E02

La Figura 1 muestra el sistema AFDX que vamos a emular. El End System 1 actúa de transmisor y tiene 2 particiones. La Partición 1, envía datos tanto por el Virtual Link 1 como por el 2, y la Partición 2, sólo por el Virtual Link 2. A nivel de direccionamiento tendremos que establecer la dirección IP origen de ambas particiones y la dirección MAC origen del End System. Los End System 2 y 3 son receptores. El End System 2 recibe datos de los dos Virtual Links, mientras que el End System 3 sólo del Virtual Link 2.

End System 1

Partición 1

Partición 2

UDP

IP1

UDP

IP1

UDP

IP2

SOURCE MAC ADDRESS

End System 2

DEST MAC ADDRESS VL1

DEST MAC ADDRESS VL2

Partición 1

UDP

IPVL1

UDP

IPVL2

End System 3

DEST MAC ADDRESS VL2

Partición 1

Partición 2

UDP

IPVL2

UDP

IPVL2

VL1

VL2

Cada End System se corresponde a un contenedor, así el End System 1, es H01, el 2, H02 y el 3, H03, todos tienen una única interfaz eth0 conectada a la misma red física (br01).

## Direccionamiento del End System 1

Ejercicio 1. Establece los valores del User ID del End System 1, los partition id, de cada una de las dos particiones y anota las direcciones IP a configurar y la dirección MAC, tanto para la red A como para la red B, aunque sólo configuraremos para la red A. Para las direcciones MAC destino configura el campo constante a 02:00:00:00. Forzaremos este valor primero porque el octavo bit del primer byte no se puede configurar a 1 en Linux y porque un script que utilizaremos más adelante presupone este valor del campo constante.

| User ID |  |
| --- | --- |
| Partition ID (partición 1) |  |
| Partition ID (partición 1) |  |
| Dirección IP partición 1 |  |
| Dirección IP partición 2 |  |
| Dirección MAC origen (red A) |  |
| Dirección MAC origen (red B) |  |
| Dirección MAC destino (VL 1) |  |
| Dirección MAC destino (VL 2) |  |
| Dirección IP destino (VL1) |  |
| Dirección IP destino (VL2) |  |

## Configuración de MAC origen (red A)

Primero vamos a configurar la MAC origen que corresponde al End System 1 en la interfaz que tiene conectada a la red A. Para cambiar la dirección MAC de una interfaz, primero habrá que deshabilitarla (down) y luego cambiarle la dirección MAC con el comando:

ip link set dev INTERFACE address MAC_ADDRESS

donde INTERFACE es el nombre de la interfaz a la que le quieres cambiar la dirección MAC y MAC_ADDRESS, la dirección. Por último, habrá que habilitarla de nuevo (up).

Ejercicio 2. Configura la dirección MAC origen en la red A en la interfaz eth0 de H01. Comprueba al acabar, que eth0 tiene la dirección configurada y que está habilitada (UP).

## Configuración IP origen de las particiones

No podemos emular las particiones sin meternos en líos de networking avanzado en Linux. Optamos por una solución más fácil, IP aliasing, que consiste en asignar múltiples IP de una misma red a una misma interfaz.

Ejercicio 3. Configura la dirección IP origen de la partición 1 y de la partición 2 en la interfaz eth0 de H01. Recuerda que estas direcciones IP pertenecen a la red 10.0.0.0/8.

## Análisis de la trama

Vamos ahora a generar tráfico a las direcciones destino de los Virtual Link 1 y 2 y capturarlas con Wireshark para analizarlas. Las interfaces eth0 de todos los contenedores están conectadas al bridge br01. Abre Wireshark y captura en br01 poniendo como filtro:

ip.dst >= 224.224.0.0 && ip.dst <= 224.224.255.255

En un terminal acoplado a H01 ejecuta, uno detrás de otro, los siguientes comandos (cuidado al copiar y pegar, cada comando se debe escribir en una misma línea), sustituyendo [IP_DST_VL1] por la dirección IP destino que has asignado al Virtual Link 1 y [IP_DST_VL2] por la dirección IP que has asignado al Virtual Link 2, [IP_SRC_P1] por la IP origen de la partición 1 y [IP_SRC_P2] por la IP origen de la partición 2.

echo "HOLA" ¦ socat - UDP4-DATAGRAM:[IP_DST_VL1]:9999,bind=[IP_SRC_P1]:5555 echo "HOLA" ¦ socat - UDP4-DATAGRAM:[IP_DST_VL2]:9999,bind=[IP_SRC_P1]:5555 echo "HOLA" ¦ socat - UDP4-DATAGRAM:[IP_DST_VL2]:9999,bind=[IP_SRC_P2]:5555

Lo que estamos haciendo en cada uno de estos comandos es enviar un mensaje (“HOLA”) a las direcciones destino de cada uno de los Virtual Link, utilizando como origen la partición 1 o la 2, según el caso, pero siguiendo el esquema de la Figura 1. 9999 y 5555 son el puerto destino y puerto origen, que fijamos arbitrariamente a esos valores.

Ejercicio 4. Para cada uno de los paquetes completa la siguiente tabla:

| PAQUETE 1 |  |
| --- | --- |
| MAC origen |  |
| MAC destino |  |
| IP origen |  |
| IP destino |  |
| PAQUETE 2 |  |
| MAC origen |  |
| MAC destino |  |
| IP origen |  |
| IP destino |  |
| PAQUETE 3 |  |
| MAC origen |  |
| MAC destino |  |
| IP origen |  |
| IP destino |  |

Si quieres, guarda la captura para conservarla.

Observa que lo único que falla en el entramado es la dirección MAC destino que no corresponde en ningún caso a la del Virtual Link al que se envía la trama.

Aquí tenemos que hacer la primera guarrada, puesto que Linux al ver una IP multicast (tanto las IP destino del VIrtual Link 1 y Virtual Link 2 lo son puesto que están en el prefijo 224.0.0.0/4 reservado a las IP multicast) entrama a la dirección MAC destino que corresponde a esa IP.

Ejercicio 4. Comprueba que las MAC destino de las tramas corresponden a las MACs que se calculan a partir de la dirección IP multicast destino de los Virtual Link. Para hacer este ejercicio, suponiendo que has descargado el fichero ipv4_multicast_to_mac.py en el directorio Descargas, ejecuta en un terminal del anfitrión:

python ~/Descargas/ipv4_multicas_to_mac.py [IP_MULTICAST]

donde [IP_MULTICAST] es una IPv4 multicast.

Ahora vamos a subir el script que descargaste al principio de la práctica a H01 (End System 1):

incus file push ~/Descargas/gen_tc_egress.sh H01/usr/local/bin/gen_tc_egress.sh

Cuando ejecutemos este script vamos a hacer que Linux intercepte la trama justo antes de salir por la interfaz eth0 y cambie la MAC destino por la del respectivo Virtual Link. Este comando se ejecuta en el contenedor H01:

gen_tc_egress.sh [INTERFACE] N [...]

donde [INTERFACE] es la interfaz donde vamos a hacer la intercepción (eth0 en nuestro caso), N es el número de IP multicast que vas a mapear y [...] corresponde a las N direcciones IP multicast que se van a mapear. El script asume que el campo constante va a ser 02:00:00:00 y los últimos 16 bits (el virtual link id) lo mapea directamente de la IP multicast pasada. Por ejemplo, si quisiéramos mapear 224.224.0.1 y 224.224.0.2, habría que ejecutar:

gen_tc_egress.sh eth0 2 224.224.0.1 224.224.0.2

Ejercicio 5. En un terminal acoplado a H01 ejecuta el script con las IP destino multicast de los Virtual Link 1 y 2. Vuelve a capturar en br01 y genera tráfico del mismo modo que hicimos antes. Cuando acabe, comprueba que la dirección MAC destino es la que toca.

# Emulación del End System 3

En el los receptores vamos a crear un tipo de interfaz llamada macvlan en modo bridge asociada a la interfaz del contenedor (eth0) en la que configuraremos la dirección MAC destino del Virtual Link del que queremos recibir. A cada interfaz macvlan se le puede asignar direcciones IP propias y puede enviar (que no será el caso) y recibir tráfico.

Para crear una interfaz macvlan de tipo bridge asociada a una interfaz se utiliza el siguiente comando:

ip link add link [INTERFACE] name [NAME] type macvlan mode bridge

donde[INTERFACE] es la interfaz física y [NAME] el nombre de la interfaz macvlan.

Ejercicio 6. Abre un terminal y acóplate a H03. Crea la interfaz macvlan eth0-vl2. Una vez creada asígnale la MAC del Virtual Link 2 y habilitala.

Ahora vamos a comprobar que la interfaz recibe el tráfico destinado al Virtual Link 2. En el terminal que tienes acoplado a H03 ejecuta:

tcpdump -i eth0-vl2 -vv -e udp -XX

tcpdump es un capturador de tráfico por línea de comandos. Con el comando anterior, captura y muestra todo el tráfico UDP que llega a la interfaz macvlan que hemos creado.

Ejercicio 6. En el terminal acoplado a H01, vuelve a generar los tres paquetes de datos y comprueba que en el terminal acoplado a H03 que está ejecutando tcpdump, sólo se muestran los del Virtual Link 2. Para finalizar tcpdump, pulsa Ctrl+C.

Para que los datos se procesen a nivel IP, la interfaz tiene que tener una dirección IP asignada, y esta no puede ser multicast, así que vamos a asignarle direcciones IP a la interfaz eth0-vl2. Estas direcciones IP serán la direcciones unicast del End System 3 para su partición 1 y 2 (las que usarías si fueran origen).

Ejercicio 7. Determina las direcciones IP de las particiones 1 y 2 del End System 3 y configúralas en la interfaz eth0-vl2 de H03.

Para poner un receptor a nivel IP de los Virtual Links en una partición, ejecuta en H03 el siguiente comando:

socat UDP4-RECVFROM:9999,ip-add-membership=[IP_MCAST_VL]:[IP_PART] -

donde [IP_MCAST_VL] es la dirección multicast del virtual link (el 2, en este caso) e [IP_PART] la ip de la partición receptora.

Ejercicio 8. Comprueba que recibes los mensajes que se mandan por el Virtual Link 2 en cada una de las particiones.

AFDX trabaja con redundancia a nivel 2. Lo que vamos a ver en este escenario es redundancia a nivel 3 que no tiene nada que ver con AFDX más allá de observar cómo llega la información duplicada y entender la necesidad de un mecanismo que elimine las duplicidades.